CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN PRIMARIA DE YERBA MATE EN OBERÁ, MISIONES

Ing. Juan Carlos Michalus

FACULTAD DE INGENIERÍA, UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

Juan M. De Rosas Nº 325, Oberá, Misiones, Argentina (CP 3360) - Tel/Fax (0755) 22169/22170

Ms Engº Denis Rasquin Rabenschlag

CENTRO DE TECNOLOGÍA, UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARÍA -  PPGEP

Sala 305, Camobí, Santa María, RS, Brasil (CEP 97119-900) Fone/Fax (055) 2261616

Abstract

This piece of work tries to study and characterize the production process of maté in Oberá City, Province of Misiones, Argentina Republic. It determine the “state of the art” in primary production establishments

Key Words:  Macroflux; activities; losses; production.

1  Introducción

1.1  Objetivo

Se busca caracterizar los establecimientos de elaboración primaria de yerba mate de la ciudad de Oberá, Misiones, Argentina; desde el punto de vista del proceso de producción.

La yerba sufre un proceso de elaboración que puede resumirse en tres etapas:: a) Elaboración primaria, comúnmente denominada secanza;  b) Estacionamiento; y c) Molienda y envasado.

Este trabajo se orienta a los establecimientos denominados “de elaboración primaria” conocidos en la jerga como “secaderos”, que normalmente comprenden las etapas de secanza y estacionamiento arriba citadas, los que constituyen un sector importante de la cadena de industrialización de la yerba con aspectos aún poco estudiados y por ello con alto potencial de desarrollo.

1.2  Metodología

El universo de estudio está compuesto por un total de diez establecimientos.	A partir del relevamiento de las actividades constituyentes del proceso de elaboración primaria de yerba mate y la realización de una entrevista al responsable de producción de cada  establecimiento; se hará la presentación, análisis e interpretación de los datos obtenidos.

2  Proceso de elaboración primaria de yerba mate

Básicamente, el proceso de elaboración primaria de la yerba mate está compuesto por las siguientes etapas: recepción y pesaje, descarga / estacionamiento en planchada, sapecado, presecado, secado, zarandeo, canchado o molienda gruesa y estacionamiento (natural o acelerado).

Las mayores diferencias se presentan en la etapa de secado, existiendo entre los establecimientos analizados las siguientes variantes:

2.1  Secadero tipo Barbacuá

El “barbacuá” consiste en una construcción de madera o de mampostería de ladrillos, de sección cuadrada o circular, que contiene en su interior e inferiormente, una especie de bóveda, construída con listones de maderas o simplemente palos, con cierta luz entre ellos, sobre los cuales se coloca la yerba sapecada (Amable & Rojas, 1989, p. 21).

El barbacuá (ver figura 1) puede contener entre cinco y quince toneladas de yerba mate de acuerdo a su tamaño, la que se distribuye y acomoda en forma manual sobre la bóveda mencionada (también denominada: “canasto”). Por la parte inferior del secadero, a través de un conducto, se hace ingresar gases y aire caliente provenientes de un hogar de leña. El secado demora entre doce y dieciocho horas, y la yerba debe ser removida en forma manual cada tres o cuatro horas.

FIGURA 1 - Esquema de secadero tipo barbacuá

2.2  Secadero de cinta

El secadero de cinta es un edificio rectangular de aproximadamente 25 a 35 metros de largo por 3 a 4 metros de ancho y entre 7 y 10 metros de alto. En su interior, están dispuestas las cintas de secado en forma horizontal abarcando todo su ancho (ver figura 2).

Por la parte inferior del secadero se hace ingresar a través de un conducto que se ramifica en varias entradas, gases y aire caliente provenientes de un hogar de leña. Luego de atravesar el secadero en sentido transversal, estos gases y aire calientes salen por las chimeneas, mientras que la yerba avanza lentamente por su interior a través de las cintas. El proceso de secado dura entre tres y seis horas.

FIGURA 2 - Esquema de secadero de cintas superpuestas

Además de los mencionados, existen otros tipos de secadores: rotativo y de transporte neumático; los que no se describen por no presentarse en el universo que se analiza.

3  Presentación y análisis de datos

El porcentaje (promedio) de las diversas actividades constituyentes de los procesos de elaboración en la ciudad de Oberá se presenta en la figura 3.

FIGURA 3 - Porcentaje de actividades para establecimientos de elaboración primaria de yerba mate de la ciudad de Oberá  (07/97)

El escaso porcentaje de operaciones registrado -14,1 %- indica a las claras que las actividades realmente transformadoras o productivas son pocas y que por lo tanto el rendimiento del proceso arrojará una escasa performance;

Los transportes registran un promedio del 29,4%; este alto porcentaje indica que prácticamente tres de cada diez actividades se gastan en trasladar el producto de un lugar a otro.

Las actividades combinadas representan el 37,5% del total. Este valor tan elevado indica que existen muchas actividades que se realizan simultáneamente. En su mayoría, estan constituídas por una operación como actividad predominante y una inspección para controlar el estado de avance de la transformación del producto.

Los datos anteriores discriminados por tipo de secadero se presentan en el cuadro I.

CUADRO I - Secaderos de yerba mate de la ciudad de Oberá (07/97): promedio de actividades y desvío standard discriminados por tipo

| SECADEROS BARBACUÁ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TOTAL ACTIV. | OPERA CIÓNES |  | TRANS PORTES | INSPEC CIONES | ALMACE NAJES | DEMORAS | ACTIVIDADES COMBINADAS |
| PROMEDIO  | 37.0 | 4.3 |  | 10.3 | 4.0 | 2.3 | 1.7 | 14.3 |
| DEVIACIÓN STADARD S S | 1.0 2.7% | 0.6 13.3% |  | 2.5 24.4% | 0.0 0.0% | 0.6 24.7% | 0.6 34.6% | 1.2 8.1% |

| SECADEROS DE CINTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PROMEDIO  | 57.1 | 8.6 |  | 17.4 | 5.3 | 2.9 | 2.1 | 21.1 |
| DEVIACIÓN STADARD S S | 12.1 21.1% | 2.5 29.2% |  | 5.1 29.2% | 1.1 21.1% | 1.3 47.1% | 0.4 17.6% | 5.4 25.7% |

Se advierte que la desviación standard del total de actividades es pequeña para los secaderos tipo barbacuá (2,7%), indicando cierta uniformidad en el proceso para estos establecimientos; pero resulta bastante elevada para los secaderos de cinta (21,1%), marcando las diferencias de tamaño que estos últimos presentan entre sí.

Considerando las diversas actividades en general se observan grandes desviaciones debido a la variedad en el tipo y número de estas, producidas por la diversificación de los antiguos métodos de secanza.

3.1  Análisis en base al concepto de pérdida

Se hará uso de un enfoque que pretende constituír una metodología que oriente el análisis en la búsqueda constante de la mejoría del proceso de producción. Una idea fácil de recordar y de transmitir a los operarios para que lo utilicen día a día, que sería bueno que “impregne” a todos los integrantes del establecimiento de manera que aprendan a clasificar cada actividad en términos de trabajo efectivo, si agrega valor al producto; trabajo adicional si no agrega valor pero debe realizarse como soporte del trabajo efectivo; y pérdida si no agrega valor ni es necesario realizarla. La idea se resume en la siguiente figura.

FIGURA 4 - Esquema para el análisis de actividades

Los valores promedio (en porcentaje) de trabajo efectivo, trabajo adicional y pérdida correspondientes a los secaderos tipo barbacuá y de cinta se presentan en la figura 5.

Secaderos tipo Barbacuá:			Secaderos tipo de cinta:

FIGURA 5  - Secaderos de yerba mate de la ciudad de Oberá: Distribución de actividades  (07/97)

Resulta sorprendente el elevado porcentaje de trabajo adicional que existe en ambos casos. Recordando que no agregan valor al producto pero es necesario realizarlas en las actuales condiciones del proceso, se concluye que el mismo presentará un bajo rendimiento.

Las principales pérdidas que se observan son: por stock; por fabricación defectuosa del producto y por transporte, en ese orden de importancia.

Las principales pérdidas por stock se presentan en el circuito de provisión de leña y podrían eliminarse adquiriendo producto seco, evitando así todo el circuito auxiliar de secado al aire libre.

La eleboración defectuosa del producto obliga a establecer circuitos de reprocesamiento en la mayoría de las empresas. Para este caso, es conveniente prevenir esta situación a través del control de los factores principales que influyen en la calidad del producto mediante su inspección o control en la fuente a través de parámetros mensurables. En otras palabras, es necesaria la instalación de instrumentos adecuados que permitan el control de parámetros como ser: cantidad de materia prima, temperatura, etc.; ya sea en forma automática o semiautomática, evitando el control a través de la sensibilidad del operario, situación que produce grandes variaciones en la calidad del producto.

Las pérdidas por transportes se observan en todos los sectores del proceso productivo y como se dijo, debe tenderse a la eliminación de los mismos en el largo plazo mediante modificaciones de lay-out, y la mecanización en el corto plazo de aquellos que resultan difíciles de eliminar .

En promedio, existe mayor porcentaje de pérdidas en los secaderos de cinta.

El porcentaje de trabajo adicional es mayor en los secaderos tipo barbacuá.

También se observa una mayor dispersión entre los guarismos de los secaderos de cinta, indicando las grandes diferencias en la capacidad de producción de los mismos, como ya se había dicho.

Los datos cuantitativos recabados correspondientes a cada establecimiento se exponen en el cuadro II.

CUADRO II - Secaderos de yerba mate de la ciudad de Oberá (07/97): Datos promedio discriminados por tipo de secadero

| SECADERO S BARBACUÁ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ESTABLECIMIENTO |  | PRODUC CIÓN | FUNCIONA MIENTO | OPERA RIOS | TIEMPO DE SECADO | TEMPERATURA DE SECADERO |
|  | Nº |  | kg/h | h/día | Nº | h | ºC |
| PROMEDIO () | . |  | 475.0 | 16.0 | 5.0 | 11.3 | 60.0 |
| DESVIACIÓN STANDARD (S) | . |  | 195.3 | 3.5 | 0.0 | 0.6 | . |
| SECADERO S DE CINTA |  |  |  |  |  |  |  |
| PROMEDIO () | . |  | 3292.9 | 16.1 | 8.1 | 3.9 | 107.4 |
| DESVIACIÓN STANDARD (S) | . |  | 1427.8 | 5.8 | 1.1 | 1.2 | 14.2 |

Un análisis comparativo de los datos del cuadro anterior indica que existe una marcada diferencia entre los secaderos de cinta y barbacuá.

Se procesan, en promedio, 475 kg de yerba verde por hora en los secaderos tipo barbacuá, durante 16 horas diarias, mientras que en los de cinta se transforman 3292,9 kg de hoja verde por hora, con 16,1 horas de funcionamiento diario.

Es decir que se elaboran 7600 kg/día de hoja verde en los secaderos tipo barbacuá contra 53015 kg/día en los secaderos de cinta. Por lo tanto, si se compara la cantidad de yerba verde elaborada en un día, el promedio diario para el tipo barbacuá es del orden del 15% de los de cinta.

En los secaderos tipo barbacuá se registran menor número de actividades (véase el cuadro I), por lo que desde el punto de vista del proceso es más sencillo y utiliza menor cantidad de operarios, pero el secado demora cinco veces más que el de cinta, y como se ha discutido anteriormente, su capacidad de elaboración es pequeña.

La temperatura registrada en la parte más baja del secadero es de 60ºC para el tipo barbacuá, único dato recabado ya que solamente el establecimiento Nº 8 posee instrumento de medición. Para los secaderos de cinta, se registran valores entre 80ºC y 120ºC, con un promedio de 107,4ºC.

Además de los datos cuantitativos presentados, se han relevado otros de carácter cualitativo considerados de interés para la caracterización de los establecimientos.

Por ejemplo, referido al control de calidad, se puede decir quese realiza básicamente en forma visual en la mayoría de los casos, dependiendo por ello de la sensibilidad del operario, produciendo un producto de calidad variable en un amplio rango por la falta de parámetros mensurables para establecer y mantener un padrón de calidad. La falta de un programa de capacitación de personal también contribuye a ello.

La aislación térmica es mala o regular en la mayoría de los casos, pudiendo ser mejorada de manera sencilla mediante la aislación de las tamboras con lana de vidrio -sistema que algunos secaderos ya utilizan- u algún otro material aislante, la eliminación de huelgos existentes en la construcción, puertas en los hogares y adecuada aislación de las cámaras de estacionamiento acelerado.

4  A modo de cierre

En este trabajo se ha procurado caracterizar el proceso de elaboración primaria de yerba mate de los establecimientos de la ciudad de Oberá, determinando el “estado del arte” de este sector industrial

Los datos obtenidos permiten una visión panorámica de la producción de los secaderos de yerba de la ciudad, conociendo cuánto se produce y en qué condiciones.

5  Referencias Bibliográficas

AMABLE, María Angélica, ROJAS, Liliana Mirta.  Historia de la yerba mate en Misiones.  Posadas, Misiones, Argentina: Montoya, 1989.

BARNES, Ralph Mosser.  Estudo de movimentos e de tempos: projeto e medida do trabalho.  Traducción de la 6º ed. americana de Sérgio L. Oliveira Assis, josé S. Guedes Azevedo e Arnaldo Palotta.  São Paulo, Brasil: Edgard Blücher, 1977.  631 p.

BUENO, Marta.  Enciclopedia del management, versión española del original: Handbook for Professional Manager. Barcelona, España: Océano/Centrum, [1985?], 4v., vol. 4.

BUFFA Elwood S, NEWMAN, Richard G.  Administración de producción, título original: : Production and Operations Management, traducción de la 3º ed.:   Enrique Molina de Vedia.  Madrid, España: Ediciones Orbis S.A, 1986.  2v.

CERNADAS, Rosa Rosovski de.  Contribución a la bibliografía de la yerba mate.  Buenos Aires, Argentina: Subsecretaría de Ciencia y Tecnología - Presidencia de la Nación, 1984.  122 p; p. 100-114.

KÄNZIG, Rodolfo G. Transformación primaria. In: Yerba Mate: 3º curso de capacitación en producción: Resúmenes, organizado por: Ramón M. Mayol, Luis D. Berlingheri et al.  Cerro Azul, Misiones, Argentina: INTA, Centro Regional Misiones, EEA, 1996.  239 p. p. 129-140.

MAYER, Raymond R.  Administração da produção, título original: Production Management, traducción de la 2º ed. al portugués: Clovis Leite Monteiro, Rubens Valdergorin y Joana Behr.  São Paulo, Brasil: Atlas, 1992. 10.tir, 715 p.

MAYNARD, Harold B.  Manual de ingeniería de la producción industrial, título original: Industrial Engeneering Handbook, traducción al español: José Capmany Arbat.  Barcelona, España: Reverté, 1978.

MOREIRA, Daniel Augusto.  Administração da produção e operaçoes.  São Paulo, Brasil: Pioneira, 1993, 612 p.

OLIVEIRA, Joao Hélvio Righi de.  Sistemas de produção. Polígrafo.  Santa María, RS,  Brasil,  1995.  2 v.

PARDO, Juan A, VARELA, Manuel, VILA, Guillermo.  Organización de la producción, Tomo V: Ingeniería Industrial. Buenos Aires, Argentina: Centro de Estudiantes de Ingeniería La Línea Recta, 1984. 147 p.

TRIGUEIRO, Fernando Guilhobel Rosas.  Produtividade industrial. Polígrafo.  Pernambuco, Brasil: Núcleo de Assesoría Industrial e Comercial de Pernambuco, [ca.1985].  Paginación irregular.

URBINA, Gabriel Baca.  Evaluación de proyectos 2a. Ed.  Estado de México, México: Mc Graw-Hill/Interamericana de México S.A. de C.V, 1990.  284 p.